| DB 44 广东省食品安全地方标准 |  |
| --- | --- |
| DBS 44/XXX－202X |  |
| 湿米粉生产和经营卫生规范 （征求意见稿） |  |
| 2021-xx-xx发布 | 2021-xx-xx实施 |
| 广东省卫生健康委员会 发 布 |  |

- 前  言

本标准为首次发布。

## 食品安全地方标准

湿米粉生产和经营卫生规范

- 范围

- 本标准规定了湿米粉原料采购、加工、包装、贮存、运输等环节的场所、设施与设备、人员的基本要求和管理准则。

- 本标准适用于广东省内湿米粉的生产（包括小作坊生产加工）和经营活动。湿大米制品及湿粉条类淀粉制品的生产和经营参照本标准执行。

- 本标准不适用于网络食品交易、餐饮服务、现制现售的食品经营活动。

- 术语和定义

- GB 14881—2013、DBS 44/012界定的术语和定义适用于本标准。

- 选址及厂区环境

- 3.1 选址

- 3.1.1 生产企业选址应符合GB 14881—2013中3.1 的规定。

- 3.1.2小作坊选址应与有毒、有害场所及其他污染源保持25米以上的距离，保证不受污染源污染。

- 3.2 厂区环境

- 3.2.1生产企业厂区环境应符合GB 14881—2013中3.2 的规定。

- 3.2.2小作坊生产加工场所相对独立，与生活区、办公区有效隔离；生产加工场所不得饲养禽畜，不得设立厕所。

- 厂房和车间

- 4.1 设计和布局

- 4.1.1湿米粉生产车间的设计和布局应能满足生产工艺流程和卫生操作要求，按原料验收→储存→大米清洗、浸泡、磨浆、调浆→蒸煮定型→冷却成型→包装→储存→装车配送的生产流程合理布局,避免食品交叉污染。

- 4.1.2生产企业的设计和布局应符合GB 14881—2013中4.1 的规定。

- 4.1.3小作坊（生产经营者）的生产加工场所面积应与生产能力相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足布局、操作和安全生产要求。

4.1.4厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，一般作业区应与其他作业区域有效分离或分隔。作业区划分要求见附录A。

- 4.2 建筑内部结构与材料

- 4.2.1 生产企业应符合GB 14881—2013中4.2的规定。

- 4.2.2 小作坊的生产加工场所地面、墙面应平整，应采用水泥或瓷砖等硬质材料；墙面、地面应便于清洗、消毒；墙壁应有高度不低于1.5m的墙裙，且平整，防止污垢积存；窗户内窗台应便于清洁；顶部建造应防漏雨，防止灰尘积累、碎片脱落，并且容易清洁；门窗应严密、不变形，开闭自如。

- 5  生产设施与设备

- 5.1 设施

- 5.1.1生产企业设施应符合GB 14881-2013中5.1的规定。

- 5.1.2小作坊应符合下列要求：

- a）具备良好的供水和排水、排污设施，排水终端口应设置防鼠格栅。

- b）具备满足食品加工操作的照明、通风、排烟设施。通风设施应避免空气从一般作业区流向准清洁作业区。

- c）具有与所生产加工产品的数量、贮存要求相适应的原料、成品仓储设施。贮存物品与墙壁、地面保持适当距离。原料、半成品、成品、包装材料等依据性质的不同分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。食品添加剂应具备独立的保存设施。

- d） 设置必要的洗手设施，并配备专用的消毒、干手用品；清洁剂、消毒剂、杀虫剂等物质应明确标识，并设专用保存设施。准清洁作业区入口和清洁作业区入口设置更衣室，工作服与个人服装及其他物品分开放置。洗手设施为非手动式。

- e） 根据实际需求配备必要的冷藏、消毒杀菌设施。

- f） 具备良好的防鼠、蝇、虫等设施，与外界通风设施应装有纱网；废弃物存放设施应为防潮湿、防霉变、易清洗的密闭容器；应采取有效措施，防止生产加工场所和周围区域内害虫孳生。

- G)有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度能满足生产和操作需要。

- 5.1.3应在清洁作业区（冷却成型间（区）、内包装间（区））加装控制室温的设施，并定期清洁。

- 5.2 设备

5.2.1 生产企业应符合GB 14881—2013中5.2.1的相关规定。

- 5.2.2 小作坊应符合下列要求：

- a）应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。

- b）直接接触食品的生产设备和器具应采用无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生和符合卫生要求的材料制造。

- c） 应选用食品用清洁剂清洗食品加工设备和器具，使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。

- d）包装、贮存、运输和装卸食品的器具和设备应当安全、无害，保持清洁，必要时进行消毒。

- 6  卫生管理

- 6.1 生产企业卫生管理

- 6.1.1应符合GB 14881—2013中第6章的相关规定。

- 6.1.2应建立清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度，每班次生产结束后应及时对车间、设备、设施进行清洗，清洗重点为与食品直接接触且容易积垢的磨浆设备、搅拌设备、米浆输送管道、冷却输送带、切刀等。

- 6.1.3 产品运输车辆应专用、保持清洁，每天清洗一次并做好记录。

- 6.2 小作坊卫生管理

- 6.2.1 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度，明确岗位职责，实行岗位责任制。应建立清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度，每班次生产结束后应及时对车间、设备、设施进行清洗，清洗重点为与食品直接接触且容易积垢的磨浆设备、搅拌设备、米浆输送管道、冷却输送带、切刀等。

- 6.2.2 产品运输车辆应专用、保持清洁，每天清洗一次并做好记录。

- 6.2.3 厂房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新；厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时，应及时修补。

- 6.2.4食品加工人员健康管理应符合GB14881—2013中6.3.1的规定。进入作业区域，应保持个人卫生、规范穿着洁净的工作服，不应配戴饰物、手表，不应化妆、染指甲、喷洒香水，不得携带或存放与食品生产无关的个人用品。

- 6.2.5应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生。使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。

- 6.2.6生产过程中如使用循环冷却水，应保持清洁，并定期更换。

- 6.2.7废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。

- 7  食品原料、食品添加剂和食品相关产品

7.1 生产企业的食品原料、食品添加剂和食品相关产品

应符合GB 14881—2013 中第7章的规定。

7.2 小作坊的原料、食品添加剂和食品相关产品

7.2.1 应确保所使用的食品原料、食品添加剂和食品相关产品符合国家有关要求。不得将任何危害人体健康和生命安全的物质添加到食品中。不得使用回收产品进行二次加工。

7.2.2食品原料必须经过验收合格后方可使用。经验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理。应遵循先进先出的原则，定期检查原料质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品原料。

7.2.3 采购食品添加剂应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。食品添加剂必须经过验收合格后方可使用。

7.2.4 采购食品包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等食品相关产品应当查验产品的合格证明文件，实行许可管理的食品相关产品还应查验供货者的许可证。食品包装材料等食品相关产品必须经过验收合格后方可使用。

- 8  生产过程的食品安全控制

8.1 生产企业生产过程的食品安全控制

8.1.1应符合GB 14881—2013 中第8章的规定。

8.1.2应制定蒸煮定型间（区）岗位操作规程，对蒸煮定型设备的压力或温度等关键条件进行监控，确保加热温度≥100℃、加热时间保持1min以上，并做好记录。

8.1.3生产过程中清洁作业区的室温应保持在25℃以下，并做好记录。

- 8.2小作坊生产过程的食品安全控制

8.2.1应对蒸煮定型设备的压力或温度等关键条件进行监控，确保加热温度≥100℃、加热时间保持1min以上，并做好记录。

8.2.2应当关注食品在加工过程中可能产生有害物质的情况，鼓励采取有效措施减低其风险。

8.2.3生产过程中清洁作业区的室温应保持在25℃以下，并做好记录。

- 9 包装和标签

- 9.1产品包装应能在正常的贮存、运输、销售条件下最大限度地保护食品的安全性和食品品质，使用完整独立包装，包装应密封（不得以扎口形式密封，不得扎孔），并醒目标识生产日期和保质期。

- 9.2保质期在24小时内的产品，生产日期应标注年月日时（例：2019 年03 月20 日3 时）。

- 9.3保质期超过24小时的产品，运输、贮存及销售温度应低于10℃。

- 9.4使用后杀菌工艺的产品，应确定相应的运输、贮存及销售温度。

- 9.5产品标签应醒目标识“超过保质期不得食用”警示语。

10  检验

- 应符合GB 14881—2013中第9章的规定。

11  贮存和运输

11.1 应符合GB 14881—2013中第10章的规定。

11.2 贮存和运输条件应符合DBS 44/ 012中5.3的规定。

12 产品召回管理

应符合GB 14881—2013中第11章的规定。

13 培训

应符合GB 14881—2013中第12章的规定。

14 管理制度和人员

应符合GB 14881—2013中第13章的规定。

15记录和文件管理

应符合GB 14881—2013中第14章的规定。

16 产品的销售

16.1 应符合GB 31621-2014中第6章的相关规定。

16.2 产品销售条件应符合DBS 44/ 012中5.3的规定，销售有温度控制要求的产品，应配备相应的冷藏设备，并保持正常运转，并做好记录。

16.3 散装销售产品时，应当在外包装、容器外或货架、货柜等显著位置上用公示牌或标示牌标明食品名称、生产日期或生产批号、保质期以及食品生产经营者的名称、地址、联系方式等事项，确保消费者能够得到明确和易于理解的信息。散装销售食品标签标注的生产日期应与生产者在出厂时标注的生产日期一致。

附 录 A

湿米粉产品生产车间作业区划分要求

| 作业区划分 | 布局分区 |
| --- | --- |
| 一般作业区 | 原辅料间（仓库）、外包装间、成品间（仓库）、包装材料间（仓库） |
| 准清洁作业区 | 原料处理间（区）、蒸煮定型间（区） |
| 清洁作业区 | 冷却成型间（区）、内包装间（区） |